建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 圣大管业年产一万吨管材管件生产项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位： | 淮南圣大管业有限公司 |
| 编制日期： | 2026年2月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 圣大管业年产一万吨管材管件生产项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-340406-04-01-965787 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周伟 | 联系方式 | 18855406661 |
| 建设地点 | 潘集区经济开发区（北区）2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （116度54分24.552秒，32度42分1.134秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六-橡胶和塑料制品业-53塑料制品业-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 潘集区发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 3400 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.59 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置情况如下： 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目主要废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，不属于《有毒有害大气污染物名录》规定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经开发区污水管网排入开发区污水处理厂处理达标后外排，不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水为市政自来水，不涉及取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海排放污染物; 否. 综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划》 审批机关及审批时间：安徽省人民政府，2010年12月23日 审批文件名称及审批文号：《安徽省人民政府关于筹建安徽淮南现代煤化工产业园的批复》，皖政秘〔2010〕423号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》 召集审查机关：淮南市生态环境局 审查文件名称及文号：关于印发《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》审查意见的函；淮环函〔2024〕47号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划》的相符性分析 安徽（淮南）现代煤化工产业园（以下简称“煤化工园区”）于2010年12月获安徽省人民政府批准设立，规划范围为：东至大圩自然庄，西至西圩自然庄，南至姚凤路，北至合淮阜铁路和平电公司铁路专用线，规划面积12.7km2。 安徽（淮南）现代煤化工产业园的产业定位为：适应淮南煤化工产业园特色化发展的要求，立足长三角区域发展分工，大力发展煤化工产业以及延伸产业，积极引导企业、技术、人才等向园区集聚，建设中国中部地区一流的现代煤化工产业园，为优化全省产业结构、培育和壮大主导产业、完善现代产业体系作出贡献。①主导产业：园区以煤气化工、煤制天然气和精细化工为主导产业，主导产业具体分为煤基石化板块、替代燃料板块和精细化工、新材料板块。煤基石化板块——煤制烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等；替代燃料板块——煤制天然气、煤制油、煤制乙醇等；精细化工、新材料板块——精细化工、化工新材料等。②延伸产业：有关资源综合利用产业。③配套产业：根据淮南市十三五规划，十三五期间要推动淮化集团和德邦化工等主城区化工企业搬迁改造，计划2019年开始搬迁，3年左右完成。配套产业主要承接淮化集团、德邦公司等主城区化工企业搬迁，建设以合成氨为核心，尿素、联碱、氯化铵、硝基复合肥及硝酸下游产品为补充的产业链及生产性和生活性服务业等。 本项目所在位置 图1-1 本项目在园区中位置图 本项目选址位于安徽省淮南市潘集区经济开发区（北区），用地性质为二类工业用地（见附件4租赁合同）；本项目拟租赁现有厂房建设管材管件，不属于主导产业，按照“非禁即入”的原则，视为允许类，因此项目建设符合园区规划用地及主导产业要求。 2、与《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》中产业相符性分析 根据《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书）》，安徽淮南潘集经济开发区主导产业为：“化学原料和化学品制造业（26）、橡胶和塑料制品业（29）、计算机、通信和其他电子设备制造业（39）”，其中化学原料和化学品制造业（26）大类下重点发展基础化学原料制造（261）、合成材料制造（265）、专用化学产品制造（266）；橡胶和塑料制品业（29）大类下重点发展橡胶制品业（291）、塑料制品业（292）；计算机、通信和其他电子设备制造业（39）大类下重点发展方向智能消费设备制造（396）、电子器件制造（397）、电子元件及电子专用材料制造（398）。本项目外购PP、PE塑料颗粒进行高温熔融挤出生产塑料管件管材，属于塑料制品行业，为规划中化橡胶和塑料制品业（29）的所属行业类别，符合所在园区主导产业定位。本项目在规划中位置见附图4项目在规划中位置图。 3、与《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 表1-2 与《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展 《规划》应加强与区域生态环境分区管控要求、“三区三线”成果的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。落实开发区发展规划，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 根据核实现代煤化工产业园南区核定范围1070.34公顷，其中784.81公顷在城镇开发边界内，285.53公顷在城镇开发边界外（包括地块4西侧158.89公顷，南侧126.64公顷），不占用永久基本农田，不涉及生态红线。本项目选址位于潘集经济开发区，选址位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线和永久基本农田。本项目建设符合开发区用地规划和主导产业规划。; 符合. （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 本项目废气、废水、噪声在采取相应措施后，均能稳定达标排放；固废均能妥善处置，项目的建设不会突破环境质量底线要求; 符合. （三）优化产业布局，加强生态空间保护 开发区应结合环境制约因素、产业定位等，进一步完善产业发展规划，优化功能分区和空间布局，不在城镇开发边界范围内的区域应根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）要求，不得进行开发建设。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低淮河泥河等地表水体的环境质量。结合区域环境质量要求，科学合理推进开发建设进度。本次规划化工产业片区用地范围不得突破《安徽省自然资源厅关于核定淮南潘集化工园区四至范围和面积的通知》（皖自然资用函〔2024〕1号）要求。; 本项目符合园区产业定位，本项目租赁园区内现有厂房进行塑料制品生产加工，根据对照园区主导产业规划布局，不新增用地建设厂房。; 符合. （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气等规划，完善各项环保基础设施建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能、下游水环境、生态环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。; 本项目产生的废水主要为生活污水，循环冷却系统水循环使用，每日补充新鲜水，生活污水依托厂区现有化粪池预处理后接管园区现有污水处理厂处理达标后回用，不对周边地表水体产生不利影响。; 符合. （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、国土空间规划等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目入区。; 本项目符合国家产业政策，符合《淮河流域水污染防治暂行条例》《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不属于“两高一低”项目; 符合. （六）完善环境监测体系，加强生态环境风险防控着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，加强日常环境监管与监测。鉴于开发区下游分布有淮河淮南段长吻鮠国家级水产种质资源保护区和安徽省泥河省级湿地公园，应加强开发区重大危险源的识别与管控，严格落实开发区环境风险三级防控体系建设，完善环境风险防范应急措施，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及煤化工跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果，若规划发生重大调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。; 根据风险识别，本项目Q值小于1，环境风险较小，营运期加强生产管理，厂区大门口、车间门口设置漫坡，园区已按照相关国家标准和规范要求设计和建设集中事故缓冲池（或事故池），确保事故状态下可存储和调控污水，确保企业事故废水在厂区外得到有效收集；园区雨水总排口和周边水系之间建立可关闭的应急闸门，确保事故状态下进入雨水管网的事故废水与外环境有效隔离；同时储备应急物资等，定期进行应急预案操作和演练。因此本项目风险可控。; 符合. 综上分析，本项目的建设符合《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代产业园）总体发展规划（2022-2035年）主导产业变更环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 （1）选址合理性分析 - 本项目选址于潘集区经济开发区（北区）2号厂房，根据《安徽淮南潘集经济开发区（安徽淮南现代煤化工产业园）总体发展规划（2022-2035年）》， 开发区主导产业为：化学原料和化学品制造业、橡胶和塑料制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业。本项目占地类型为二类工业用地，本项目选址位于橡胶和塑料制品业区块，本项目外购新塑料粒子生产加工塑料管材，属于新材料生产加工，符合安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划产业定位和当地的整体规划、环境保护等要求，交通便利，区域环境质量良好，地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；区域大气环境（除PM2.5稍许超标），其他基本污染物基本满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，环境容量较大，项目区域对项目无制约因素，因此项目选址较为合理。 （2）用地符合性分析 本项目位于潘集区经济开发区（北区）2号厂房，占地类型属于二类工业用地，对照《安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)总体发展规划(2022-2035年)》产业布局规划图，本项目选址位于橡胶和塑料制品业，建设内容与用地性质相符。 （3）环境相容性分析 本项目位于潘集区经济开发区（北区）2号厂房，周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。企业周边均为工业生产企业，本项目厂界外500m范围内存在1处敏感点（潘集经济开发区管委会：东北方向，距离170m）位于主导风侧风向，本项目生产环节主要涉及外购新鲜塑料粒子加热熔融挤出，上料产生粉尘、破碎粉尘、高温热熔产生有机废气、机械设备运转等，热熔产生有机废气排放量较小，生活污水经污水管网进入园区内污水处理厂，原料上料产生粉尘收集外售，产品切割产生边角料、不合格产品破碎后回用于生产，废机油、废机油桶、废活性炭等危险废物收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置，机械运转产生噪声采取选用低噪声设备、厂房隔声等措施，通过以上措施后，拟建项目建设对周围环境影响较小。周边环境见附图2。因此，项目的建设与周边环境相容。 综上所述，从规划符合性、用地合法性、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址是可行的。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，按照“非禁即入”原则，视为允许类。本项目于2026年1月21日潘集区发展改革委通过了本项目备案，项目代码为2601-340406-04-01-965787。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》(皖政〔2024〕36号)相符性分析 表1-3 项目与皖政〔2024〕36号文件（节选相关内容）符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目选址符合规划要求，建设内容符合产业规划布局要求，废气污染因子有机废气、粉尘进行倍量替代总量申请。物料运输采取满足国六标准运输车辆。本项目生产塑料管材，不涉及产能置换。; 符合. （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 项目外购新料塑料粒子进行塑料管材生产，属于塑料制品业，不涉及落后产能。; 符合. （六）推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目涉VOCs物料为新料塑料粒子，在加热熔融环节产生有机废气，其他环节不使用涉有机废气物料。熔融挤出有机废气经收集采用现行可行技术进行处理后达标排放。; 符合. （十八）加强VOCs综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目生产塑料制品，不涉及表面涂装，不使用涂料、油墨和胶黏剂类含VOCs物料，生产环节产生有机废气配套二级活性炭吸附装置处理达标排放。; 符合. （十九）加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 符合. 由表1-3可知，项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》(皖政〔2024〕36号)的要求。 4、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）相符性 表1-4 “皖大气办〔2021〕4号”符合性分析 皖大气办〔2021〕4号要求; 本项目建设情况; 相符性. 梳理确定治理项目。综合考虑体积浓度、O3生成潜势和气溶胶生成潜势靠前的VOCs物质、恶臭、易燃易爆等物质的协同控制，以源头削减、过程控制和末端治理等类别，各地指导企业在自查自评基础上，梳理填报2021-2023年度项目清单，2021年7月31日前各地将项目清单梳理审核后报省大气办备案。; 本项目生产过程涉及塑料为原料PP和PE，加热熔融挤出环节产生有机废气，产生有机废气经配套二级活性炭吸附装置处理后达标排放，不涉及涂料、胶黏剂及油墨的使用; 符合. 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目不涉及涂料、胶黏剂和油墨的使用。; 符合. 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目属于新建项目，目前正积极履行环评手续，企业承诺在实际排污前履行排污许可登记管理手续; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）的要求。 5、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号）相符性分析 表1-5 “皖环发〔2024〕1号”符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 结论. 1; 2.替代要求 使用含VOCs原辅材料的企业应充分综合考虑经济、环境、技术可行性，确定合适的源头替代方法，优先选用VOCs含量（质量比）低于10%的低VOCs含量原辅材料，低VOCs含量原辅材料应符合2.1规定的涂料、2.2规定的油墨、2.3规定的胶粘剂、2.4规定的清洗剂进行替代，低VOCs含量原辅材料含量限值要求见附录A。; 本项目不涉及喷涂、表面处理，不涉及涂料、胶黏剂和油墨的使用。; 符合. 2; 2.3胶粘剂 包括VOCs含量限值符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型胶粘剂和本体型胶粘剂，; 符合. 3; 4.1使用低VOCs含量原辅材料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设VOCs末端治理设施；使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取VOCs无组织排放收集措施。; 本项目涉及含VOCs物料为塑料粒子，根据产物系数核算表明，有机废气产生量与原料用量占比为0.3%左右，因此满足使用要求。; 符合. 6、与《关于印发淮南市涉气建设项目环评审批负面清单的通知》相符性分析 表1-6 “淮南市涉气建设项目环评审批负面清单”符合性分析 序号; 重点工作任务; 推进举措; 环评审批的负面清单; 本项目情况. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马. 1; 新改扩建项目严格落实国家产业政策要求，严把“两高”项目审批。; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，严格论证项目建设必要性、可行性，推动行业集约发展和绿色转型。; 1、新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求； 2、两高项目应实施部门联审。; 本项目不属于“两高”项目. 2; 严格落实产能置换要求。; 推动产能过剩行业减量发展、优化布局。不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。; 严重过剩行业新增产能项目环评不予审批。; 本项目进行塑料产品生产加工，不属于过剩产能。. 被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 涉及产能置换项目环评阶段应取得置换产能。; 本项目不涉及产能置换. （二）有序推动落后产能淘汰. 5; 有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下等企业退出市场。; 逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 采用步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉新建项目环评不予审批。; 本项目不涉及落后产能。不进行钢铁、铝、水泥等过剩产能产品加工。. 有序推动落后煤炭洗选企业退出市场。; 落后煤炭洗选项目不予审批。. 禁止铝加工（深井铸造）企业新改扩建项目采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机。; 采用固定式保温炉组、钢丝绳铸造机的新改扩建铝加工（深井铸造）项目环评不予审批。. 6; 严禁违规新增产能。; 严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。; 违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能项目环评不予审批。. （六）推动煤炭消费减量替代. 16; 推动煤炭等量或减量替代。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的能评、环评等不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的环评不予审批；不得使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目生产采用电作为能源，不涉及煤等资源能源. （七）加快推动燃煤锅炉机组升级改造. 19; 严控热源性燃煤设施建设。; 重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。; 原则上不得审批除集中供暖外的燃煤锅炉。; 本项目不建设锅炉. 21; 推动现有燃煤机组升级改造。; 禁止新建自备燃煤机组，鼓励自备燃煤机组积极开展清洁能源替代。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。; 新建自备燃煤机组环评项目不予审批。. （八）推动工业炉窑清洁能源替代. 23; 推动煤气发生炉清洁能源替代。; 重点区域不再新增燃料类煤气发生炉。; 新增燃煤类煤气发生炉项目不予审批。; 本项目不涉及炉窑. （九）推动货物运输清洁化. 27; 提高重点行业清洁运输比例。; 将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。; 煤矿、钢铁、火电、水泥、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目环评审核中重点关注清洁运输。; 本项目主要进行塑料制品生产，不属于前述重点行业。本项目物料运输采用符合国六要求的车辆。. （十七）加快低（无）VOCs原辅材料替代. 52; 严格控制生产和使用高VOCs含量建设项目。; 实施安徽省低挥发性有机物原辅材料源头替代工作方案，严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 严格控制审批生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目环评。; 本项目不使用涂料、油墨和胶黏剂。. 53; 推动低（无）VOCs原辅材料源头替代。; 加大汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。; 汽车整车制造、汽车修理、木质家具制造、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业环评审批中要求加大低（无）VOCs含量原辅材料的替代力度。. 7、项目“三线一单”符合性分析 （1）与以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知相符性 2016年10月26日，环境保护部以“环环评〔2016〕150号”发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单）的约束作用。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-7 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号），对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”》，本项目位于潘集区经济开发区（北区），项目未占用生态保护红线区域，因此本项目所在区域不位于淮南市生态保护红线区域保护规划内。本项目与淮南市生态保护红线保护区的位置关系见附图5。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据淮南市人民政府网站公布的《2024年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。淮南市政府采取了一系列的措施，1.对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。2.建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411条，帮扶县区100余次，推动解决问题1393个。3.制定全过程管理办法：在全省率先制定《淮南市农村黑臭水体治理全过程监督管理办法》，规范“排查识别、成因分析、系统治理、项目管理、长效管控、责任追究”的全过程，为农村黑臭水体治理提供系统性指导，确保治理工作有序推进。 4.出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74和5.76个百分点。2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目运营过程中会产生一定的污染物，通过采取相应的废气、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，废气、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目能源主要使用电能，本次项目租赁现有厂房进行生产加工，不新增用地，不新增占用农用地。生产过程使用水直接进行冷却，依托园区现有供水管网，项目年用电约200万kwh，园区电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电等均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。; 相符. 4; 生态环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目涉及行业类别有C2922塑料板、管、型材制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，本项目位于淮南潘集经济开发区（北区），根据安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)总体发展规划，本项目属于规划主导产业。; 相符. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求。 （2）生态环境分区管控相符性 根据安徽省“三线一单”公众服务平台查询，本项目所在区域环境管控单元编码为：ZH34040620020，与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个。根据淮南市“三线一单”图集，对照安徽“三线一单”管控要求查询报告内容要求，本次环评筛选了与本项目有关的管控要求单元生态环境准入清单进行分析，详见下表。 图1-1 本项目在生态环境分区管控单元的点位图 表1-8 本项目与生态管控单元的符合性分析 区域管控要求; 管控 类别; 管控要求; 协调性分析; 符合性分析. 重点管控单元18; 空间布局约束; 严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。; 本项目租赁园区现有闲置厂房，不涉及水域。; 符合. 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。; 本项目进行塑料制品生产加工，不使用再生塑料，不属于前述重污染企业。; 符合. 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目。同时根据对照园区规划及规划环评文件，本项目满足规划及规划环评要求。; 符合. 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目进行塑料制品生产加工，不属于“两高”行业。; 符合. 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; 符合. 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料的使用，不进行表面处理。; 符合. 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。; 本项目设备机头供热环节使用电能作为能源进行加热，不建设燃气、燃煤锅炉。; 符合. 严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换; 本项目外购新料PP、PE塑料粒子进行加热熔融挤出生产塑料管材管件，不使用再生塑料，不进行塑料表面喷涂、印刷，不使用胶黏剂和清洗剂，对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目进行塑料生产加工，不属于“两高”行业。; 符合. 禁止淘汰落后类的产业进入开发区; 符合. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 符合. 全市范围内严禁违规新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。; 符合. 严把“两高”项目审批，严格落实区域削减措施，对不符合规定的坚决停批停建。; 符合. 禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目; 符合. 加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。; 本项目不涉及前述产能; 符合. 重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目挥发性有机物（VOCs）部分特征污染物排放全面执行《合成树脂工业大气污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值; 符合. 严格限制高VOCs排放化工类建设项目; 本项目废气主要来自塑料加热环节产生有机废气，均采用现行可行技术进行处理达标排放，不属于有机废气高排放项目; 符合. 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目属于塑料制品工业，不属于前述行业类别。营运期废水量较少，接管园区污水处理站，不对周边水体环境产生不利影响。; 符合. 依法淘汰落后产能。全市和各县区要依据工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案。未完成淘汰任务的县区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 本项目进行塑料产品生产加工，不涉及产能置换，不属于落后产能。; 符合. 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型化工、塑料、印染、造纸、电镀等行业取缔整治工作，制订取缔项目清单。2025年底前全面取缔到位。; 本项目属于新建项目，生产设备自动化水平高，不使用再生料，产生有机废气经过收集后配套现行可行技术二级活性炭装置处理达标排放; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目属于新建项目，须申请大气污染物颗粒物、有机废气总量指标，; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。; 本项目经工程分析结果表明，在采取相应的污染防治措施以后能够满足达标排放要求，营运期间企业须按照达标排放要求，接受领导部门的监督与管理。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目有机废气采取二级活性炭吸附装置处理后经有组织排放，满足达标排放要求。; 符合. 实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程; 本项目选址位于园区; 符合. 污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 有机废气对照行业标准和地标，从严执行; 符合. 按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。; 本项目所使用物料常温下不产生有机废气，使用新料PE、PP在加热熔融挤出环节产生有机废气，有机废气配套可行技术进行收集处理达标排放。; 符合. 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。; 本项目不涉及土建工程，不涉及施工期。; 符合. 现有各类开发区、工业集聚区应全面实现污水集中处理; 根据核实，园区已建设有污水处理厂; 符合. 资源开发效率要求; 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。; 本项目能源使用电能，不涉及天然气、煤; 符合. 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线，因此本项目建设满足“三线一单”管控要求，生态保护红线图见附图6。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 淮南圣大管业有限公司成立于2025年12月25日，是一家以生产塑料制品、五金材料及其应用推广服务为主的企业。由于企业发展需求，拟投资3400万元，租赁潘集区经济开发区（北区）2号厂房5000m2，建设圣大管业年产一万吨管材管件生产项目，项目建成后年产一万吨PPR、PE、PVC管材管件。项目分三期建设，一期建设生产车间、仓库、办公用房等基础设施；并购置生产2000吨管材管件基础加工设备：二期购置生产3000吨管材管件的智能化系统设备及其他辅助设备：三期增加生产5000吨智能化系统管材管件生产设备，并建设研发中心。 2026年1月21日，淮南圣大管业有限公司取得潘集发展改革委关于“圣大管业年产一万吨管材管件生产项目”的备案表（项目代码：2601-340406-04-01-965787），同时在实施过程中，将有废水、噪声、废气和固废等污染物的产生。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等文件规定，项目须进行环境影响评价。项目外购新塑料粒子PP、PE添加少量色母经过加热熔融挤出生产管材管件，不涉及表面涂装及溶剂型涂料的使用，不使用再生塑料，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此应编制环境影响报告表。 表2-1 项目环评分类管理类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》中“二十四、橡胶和塑料制品业29，其他”，属于排污许可中“登记管理”，因此本项目在实际排污前需在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，完善排污信息。 表2-2 项目排污许可管理类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 为此，淮南圣大管业有限公司委托我公司承担了圣大管业年产一万吨管材管件生产项目一期环境影响评价工作，二期、三期建设内容另行履行环评手续。接受委托后，我公司对项目建设场地周围环境进行了现场踏勘、调查，在收集项目相关资料的基础上进行了分析，根据国家和地方有关环保法律法规，并依据编制技术指南和规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 2.2、工程建设内容 本项目租赁潘集经济开发区现有厂房（实际租赁面积5000m2），配套相应的生产线设备，进行塑料管材管件生产加工，拟建工程建设内容见下表。 表2-3 拟建项目工程建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 拟建工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，H8m，厂房建筑面积5000m2（长×宽：91.6m×54.6m），生产区主要为厂房内西侧，生产区1944m2，布设1台双螺杆挤出机和3台单螺杆挤出机，形成年加工2000吨塑料管材管件生产能力。; 租赁厂房内新增设备. 辅助工程; 办公室; 租赁园区现有办公楼三楼，占地面积200m2。用于工作人员办公。; 租赁园区现有. 实验室; 位于生产车间东北角，面积约30m2，布设采用游标卡尺、π尺（直径尺）、钢卷尺、壁厚规、光学显微镜、直角尺等对管材外径、壁厚、长度、不圆度、断面垂直度、弯曲度等指标测量。; 租赁厂房内划分. 设备间; 位于生产车间东北角，面积约60m2，主要布置维修设备; 租赁厂房内划分. 储运工程; 原料仓库; 位于车间内西南侧，占地面积240m2，主要用于存放PP、PE、色母塑料粒子，塑料粒子最大存放量100t。集中上料系统位于原料仓内布设。; 租赁厂房内划分. 成品仓库; 1F，位于厂房东侧，占地面积1600m2，用于成品暂存，成品最大存放量150t。; 租赁厂房内划分. 运输; 原辅料车间运输采用叉车（用电）、成品采用汽车运输; /. 公用工程; 供水; 由潘集经济开发区市政自来水管网提供，供水量约2176t/a; 利用现有. 排水; 采用雨污分流的排水体制；项目排放生活污水，经化粪池收集预处理后接管园区污水管网；新建设置一套循环冷却水系统，循环水量为63m3/h，冷却水循环使用，定期补充新鲜水。; 利用现有污水管网. 供电; 由市政供电管网提供，年用电量约200万kW·h。; 利用现有供电管网. 环保工程; 废气; 有机废气; 塑料粒子加热熔融挤出废气经过出口安装集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒DA001排放。双螺杆挤出机排气孔废气经管道密闭收集并入废气收集处理装置。; /. 颗粒物; 塑料颗粒人工上料至集中供料系统料斗，上料粉尘经集气罩收集采用袋式除尘器处理后经15m排气筒DA002排放；边角料收集经破碎机破碎，产生破碎粉尘经密闭收集后并入袋式除尘器处理后经15m排气筒DA002排放。; /. 废水; 本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网，污水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理接管污水管网进入安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂，尾水达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”（其中COD≤50mg/L），尾水回用，不外排。循环冷却水系统每日补充新鲜水。; /. 噪声; 合理布局，隔声、减振、消声等措施; /. 固废; 厂房内北侧设置一般固废暂存间10m2，用于暂存包装袋等；废机油等危险废物收集后分别暂存于生产厂房内南侧建设危废间10m2暂存，后交有资质单位处置；职工生活垃圾交由环卫部门处理处置; /. 风险防范; 危废暂存库按照重点防渗区进行防渗，日常应注意设置充足的应急物资以及消防设备的维护保养。; /. 2.3、产品方案 本项目方案见下表。 表2-4 本项目主要产品方案 产品名称; 规格; 年产量; 质量标准. PE塑料管材管件; DN16~1000; 1000t/a; 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》GB/T 13663.2-2005. PP塑料管材管件; DN16~1000; 1000t/a; 《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》（GB/T17219-2025）. 2.4、项目原辅材料 本项目原辅料用量及用途说明情况如下： 表2-5 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 性状; 单位; 消耗量; 储存方式; 最大 储存量; 用途. 1; PP塑料管材管件; PP粒子; 颗粒状3~5mm; t/a; 980; 50kg/袋; 25t; 原料. 2; 色母; 颗粒状3~5mm; t/a; 20; 50kg/袋; 2t; 辅料. 3; PE塑料管材管件; PE粒子; 颗粒状3~5mm; t/a; 980; 50kg/袋; 25t; 原料. 4; 色母; 颗粒状3~5mm; t/a; 20; 50kg/袋; 2t; 辅料. 5; 机油; 4L/桶液体; L/a; 180; 桶装; 90L; 机械使用. 6; 能源; 电; kWh/a; 200万; /; /; /. 7; 水; m3/a; 2176; /; /; /. 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物质名称; 理化特性. 1; PP; 白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。可燃，粉体与空气达到一定浓度时遇明火会发生爆炸。有害燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。（质量检验单详见附件3。）. 2; PE; 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯树脂为无毒、无味的白色颗粒，外观呈乳白色，有似蜡的手感，吸水率低，小于0.01%。密度为0.947~0.953g/m3，分子式为（C2H4）n，CAS号：9002-88-4，闪点为270℃，熔点为85~110℃，不溶于水，聚乙烯膜的透水率低但透气性较大，不适于保鲜包装而适于防潮包装。易燃、氧指数为17.4，燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄下蓝，有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。质量检验单详见附件3。. 3; 色母; 色母粒是用树脂原料与颜料助剂混合后再造粒，制成的带浓缩颜色的塑料粒子。主要起到着色作用，可直接将色母粒与基体树脂及其他助剂共混就能得到带颜色的塑料产品。. 4; 机油; 本项目所使用机油采用ISO粘度等级46#导轨油，运动粘度41.4~50.6（40℃）/mm2，黏度指数90，闪点：210（开口）/℃，倾点：-12/℃，密度：0.87g/cm3，物理状态：液体，颜色：浅黄，气味：脂肪油溶解性：可溶解于大部分有机溶剂，水溶性：不溶，导轨油是由高度精炼的石蜡基础油，以及精选的抗乳化添加剂配制而成。该导轨润滑油亦能防止发粘，同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。. 2.5主要生产设备 本次项目生产设备情况见下表2-7。 表2-7 主要生产设备一览表 生产单元; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 对应工序. 生产区; 双螺旋挤出一体机; 600kg/h; 1; 熔融挤出冷却切割. 单螺旋挤出一体机; 300kg/h; 3; 熔融挤出冷却切割. 上料区; 集中上料系统; /; 1; 上料. 辅助单元; 叉车; /; 1; 物料运输. 冷却水塔; 63m3/h; 1; 冷却. 空压机; 30kW; 1; /. 破碎机; 1; 边角料破碎. 撕碎机; 1; 边角料撕碎. 环保工程; 二级活性炭装置; /; 1; 有机废气处理. 风机; 6000m3/h; 引风. 袋式除尘器; /; 粉尘废气处理. 风机; 6000m3/h; 引风. 产能符合性分析： 本项目熔融挤出设备共计四台（含挤出、牵引、切割一体设备，单台设备总长度为75m×2m），其中双螺旋挤出机塑料粒子使用量最大为600kg/h，剩余三台单螺旋挤出机300kg/h，塑料生产加工最大4条熔融挤出成型生产线，每日工作时间按照8h，则每日最大产能为7.2t/d，则年生产加工2160t/a。本项目设计4条熔融挤出成型生产线可以满足生产要求，产能匹配。 经查询，本项目采用的生产设备和工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类。 2.6劳动定员及工作制度 厂区内劳动定员20人； 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班8小时，年生产2400h。 2.7总平面布置合理性分析总体布局： 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 本项目场地基本呈长方形，生活办公区另行租赁，位于生产区主导风上风向。生产区根据生产加工需求分区布置，车间内东西方向分别布设熔融挤出生产区和成品暂存区。为保持生产的连续性，生产区南侧毗邻原料暂存和上料区，上料区采用集中供料系统，整体位于密闭操作单元内，同时为减少粉尘排放，混料环节密闭。根据车间生产功能不同，不同生产区域布设不同功能生产设备，高噪声设备集中布设、采取减振措施。厂区总平面布置图示意图、车间布局图见附图3。 2.8水平衡分析 1）生活用水 本项目新增员工20人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025）中的相关内容，办公用水定额取38m3/人·a，则生活用水量为2.53m3/d，760m3/a。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为2.15m3/d，646m3/a。 2）循环冷却系统用水 本项目采用直接循环冷却水系统对熔融挤出及产品进行冷却，循环水量为63m3/h。根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）， 循环冷却水系统定期补充水分，补充水主要为蒸发等损耗。根据开式冷却系统补充水量Qm=Qe+Qb+Qw=0.59m3/h Qm=Qe×N÷（N-1）=0.47×5÷4=0.59m3/h Qe=k×△t×Qr=0.0015×5×63=0.47m3/h 式中：Qm—补充水量，m3/h； Qw—风吹损失水量，m3/h； Qe—蒸发水量，m3/h； Qb—排污水量，0m3/h； Qr—循环冷却水量，63m3/h； △t—循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），取值5； K—蒸发损失系数（1/℃），按照进塔空气温度30℃取值，0.0015； N—浓缩系数，开式系统不宜小于5，本次按照5计算； 经计算间接开式循环冷却水系统补水量为0.59m3/h、1416m3/a。 1.92 2.15 新鲜水7.25 员工生活 园区污水处理厂 0.38 化粪池 2.15 间接循环冷却水系统 4.72 504 4.72 2.53 图2-1 本项目建成后用水平衡图（单位：t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期 本项目主要外购塑料粒子PP与色母粒子或塑料粒子PE与色母粒子混料后进行加热熔融挤出生产塑料管材，生产产品不涉及表面涂装工序。 （1）生产工艺流程： PP/PE、色母 N2 上料 烘干 混料 N1、G1 G2 熔融挤出 G3、N3、S1 冷却成型牵引 S2、N4 切割 循环冷却水系统 检验 入库 S3 图2-2 塑料管材生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 本项目所生产管材采用外购新料PP或PE与塑料色母粒子进行混料、熔融挤出、冷却成型、切割、检验后入库存放，后期外售。 上料：根据产品要求，选用PP塑料粒子或者PE塑料粒子与色母颗粒进行配比，色母粒子掺比≤2%。外购原料叉车运至原料库内暂存，人工拆包上料至集中供料系统料斗，集中供料系统经管道将塑料粒子密闭输送至挤出机料斗内。本项目所使用塑料粒子、色母粒子粒径在5mm左右，因此上料环节产生少量粉尘。输送环节产生机械噪声N1。 烘干：PE塑料粒子在混料前需要进行烘干，防止塑料粒子吸潮，80℃进行烘干一小时，后输送至混料漏斗内。烘干环节产生G2水蒸气向车间内逸散。 混料：通过计量系统的原料进入封闭的高速混料机中快速打散、混合。在高速混合的同时，物料通过摩擦作用升温，使物料混合均匀。混合完成的物料落入密闭储料斗内，由螺杆推入双螺杆挤出机内。项目混合工序为密闭过程，不产生粉尘外逸，此工序产生机械噪声N2。 挤出：物料经密闭管路负压送入挤出机核心部位，利用挤出机辊筒之间的挤压力作用，使物料发生塑性流动变形，随着物料在料筒内随螺杆的输送过程继续加热，熔融的物料量逐渐增多，而未熔融物料量相应减少，大约在挤出机压缩段的结束处，全部物料都转变为黏流态，再经过挤出机均化段的均化作用物料温度均匀，最后螺杆将熔融物料定量、定压、定温地挤入机头。本项目挤出环节所采用的热能为电能，四条生产线均可生产PP和PE塑料管材。调节设备温度和模具压力等参数：PP加热温度180~300℃、模具温度20~80℃、料管温度220~ 270℃、喷出料温度210~280℃、射出压力400~1000kg/cm2、最低操作温度200℃。料筒温度控制在180~300℃，模具温度通常为20~70℃；PE：加热温度180~220℃、模具温度40~70℃、料管温度220~270℃、喷出料温度210~280℃、射出压力80~ 130MP、最低操作温度200℃。物料经过无网模具最终制成具有一定断面尺寸规格和规定断面几何形状的线条经过机头处挤出。熔融过程设备上带有圆形排气孔排放有机废气、挤出工序产生有机废气G3、机头废料S1。 冷却定型：物料经过无网模具后通过定径套冷却定型（冷却水间接夹套冷却），加热采用电加热，机头处连接水槽，挤出的高温管材在水槽中通过水直接冷却降温定型，冷却水经水泵打入回水管道，进入冷却池中，通过冷却塔冷却后再重新利用，该冷却水循环使用，定期添加，每年排放一次。型材经冷却成型，并通过牵引将其牵出。 牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，牵引速度为11.2m/min。该过程产生设备噪声及切割边角料S2。 检验、入库：切割成型的管材人工进行规格尺寸测量，目视检查管材的外观，合格产品包装入库外售，不合格产品收集用于破碎工序。此工序会产生不合格产品S3。 主要污染工序： 根据建设项目工艺流程，本项目建设完成后主要污染源及产生的污染物如下： 表2-8 主要产污环节和排污特征 类别; 产生工序; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; 上料; G1粉尘; 密闭原料库上料，选用塑料粒子粒径较大，车间地面干法清洁，料斗上方安装集气罩收集经布袋除尘器处理经15m排气筒DA002排放; 有组织. 边角料、不合格品破碎; 粉尘; 边角料、不合格品进行撕碎成小块后人工送入破碎机料斗，密闭破碎，破碎粉尘经密闭收集并入布袋除尘器处理后经15m排气筒DA002排放; 有组织. 烘干; G2水蒸气; /; 无组织. 熔融挤出; G3有机废气（非甲烷总烃）; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001排放; 有组织. 噪声; 设备运行; 噪声; 隔声、消声; /. 废水; 员工生活; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮; 员工生活污水经化粪池处理进入安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂; 间接排放. 循环冷却水; COD、SS; 定期补充新鲜水，循环使用; 不排放. 固废; 原料使用; 废包装材料; 交由物资公司回收利用; 有效处理处置，不外排. 切割; 边角料; 收集后破碎回用于上料工序. 检验; 不合格产品. 熔融挤出; 废机头滤网; 交由物资公司回收利用. 设备维护; 废机油、废液压油、废机油桶、含油抹布、手套; 收集暂存，定期交由资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 收集暂存，定期交由资质单位处置. |
| 与项目有关原有环境污染问题 | 本项目位于安徽省淮南市潘集区经济开发区（北区）2号厂房，系租赁安徽省淮南市潘集区经济开发区（北区）现有闲置厂房进行项目生产建设，目前厂房为空置厂房，本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 （1）空气质量达标区判定 根据《2024年淮南市环境质量状况公报》，根据AQI标准六个空气质量级别的划分，2023年全市环境空气质量一级优69天，二级良225天，三级轻度污染60天，四级中度污染3天，五级重度污染4天，六级严重污染4天；全市年度环境空气达标天数比例为80.5%，与上年相比提升了1.0个百分点；全市环境空气综合指数为3.86，首要污染物主要为臭氧。细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为8～252微克/立方米，日均值达标率为93.0%。年均值为38.7微克/立方米，与上年相比下降了4.4个百分点。可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为12～313微克/立方米，日均值达标率为97.6%。年均值为65.9微克/立方米，与上年相比下降了0.8个百分点。二氧化氮（NO2）日均浓度范围为6～70微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为21微克/立方米，与上年相比上升了10.5个百分点。二氧化硫（SO2）日均浓度范围为3～15微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为8微克/立方米，与上年持平。一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.5毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.7毫克/立方米，与上年相比下降了12.5个百分点。臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为4～210微克/立方米，达标率为91.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为157微克/立方米，与上年相比上升了4.0个百分点。 表3-1 淮南市2024年环境空气质量年均浓度（单位：ug/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.9; 达标. PM2.5; 40; 35; 114; 超标. SO2; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 160; 160; 100; 达标. CO; 24小时平均; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 20; 达标. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1提出：城市环境空气质量达标情况评价指标中六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 2024年淮南市环境空气中PM2.5年平均浓度超过环境空气质量二级标准，经判定，项目所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5。 针对环境质量状况，淮南市政府采取了一系列的措施： 1、对标先进制定规范：对标长三角地区，制定淮南市建设工程扬尘污染防治“十达标”措施，明确施工扬尘管控的具体标准和要求，从工地围挡、物料覆盖、洒水降尘等多方面规范施工行为，有效减少扬尘污染。 2、建立协同工作机制：建立空气质量联席会商、重点区域监督帮扶、快速联动反应等一系列机制，通过定期会商分析空气质量状况，针对重点区域开展精准监督帮扶，对突发污染问题快速响应处置，全年发布建议2411条，帮扶县区100余次，推动解决问题1393个。 3、制定全过程管理办法：在全省率先制定《淮南市农村黑臭水体治理全过程监督管理办法》，规范“排查识别、成因分析、系统治理、项目管理、长效管控、责任追究”的全过程，为农村黑臭水体治理提供系统性指导，确保治理工作有序推进。 4、出台多领域协同政策：联合多部门出台金融、税务、交通等领域支持减污降碳协同创新政策。如《金融支持淮南市减污降碳协同创新试点工作的指导意见》，创新推出“绿色贷”和“转型贷”；出台“绿色税务标签”，为符合条件企业给予税收减免优惠3.69亿元；出台《淮南市交通运输领域减污降碳协同创新实施方案》，优化交通运输结构，使铁、水运输量占比分别高出全省平均水平6.74和5.76个百分点。 （2）其他污染物环境质量现状 根据本项目工艺，本项目排放的特征污染物有TSP、非甲烷总烃，本次评价TSP、非甲烷总烃现状监测数据引用《淮南潘集化工园区总体发展规划（2024—2035年）环境影响报告书》中安徽衍蓉新材料科技有限公司环境空气质量现状监测数据，监测点位位于本项目西北侧约994米，监测时间为连续监测7天，监测时间为2023年11月13日～11月19日，满足引用数据的要求，监测点位见下图，具体监测及统计结果见下表： 表3-2 大气环境质量现状监测结果（单位：mg/m3） 监测项目; 监测结果; 指数范围; 标准值. TSP; 0.052~0.068（日均值）; 0.17~0.23; 0.3. 非甲烷总烃; 0.42~0.84（小时均值）; 0.21-0.42; 2. 达标情况; 达标. 994m 图3-1 本项目引用监测点位图 由监测结果可知，区域环境空气TSP的日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。非甲烷总烃监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》小时均值2mg/m3标准限值要求，表明评价区域内的空气环境现状较好。 2、地表水环境质量 2024年，全市地表水24个监测断面中优良水质比例为91.7%，比上年下降了4.1个百分点，Ⅳ类水质比例8.3%，总体水质状况优。8个国控断面中优良水质比例为87.5%，Ⅳ类水质比例12.5%，水质总体状况良好；11个省控断面中优良水质比例为90.9%，水质总体状况优。为详细了解周边地表水体水环境质量现状，周边地表水体监测数据引用淮南潘集化工园地表水质监测数据。 （1）监测断面 本次监测共布设3个监测断面，监测断面布置情况见表3-3。 表3-3 地表水水质监测断面布置情况一览表 河流; 断面编号; 断面（点）位置; 垂线; 断面功能. 淮河; W1; 黄沟排涝站淮河上游500m; 中泓线; 对照断面. W2; 谢沟涵淮河下游500m; 中泓线; 混合断面. W3; 淮河园区下游2000m; 中泓线; 消减断面. 图例 图3-2 本项目引用地表水监测断面示意图 （2）监测项目 根据排放废水、地表水体的功能特点，本次评价地表水监测分别为pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氰化物、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、总氮、粪大肠菌群、六价铬、汞、砷、硒、锌、铜、铅、镉。 （3）监测时间 2024年9月2日-9月4日，连续监测3天，每天采样1次。 （4）监测结果统计 具体统计结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测及评价结果一览表（单位：mg/L，pH除外） 监测因子; 监测断面; W1; W2; W3; 标准值. 淮河; Ⅲ类. pH值; 最大浓度; 7.8; 7.9; 8.0; 6-9. 最大单因子指数; 0.4; 0.4; 0.4. 超标率（%）; 0; 0; 0. DO; 最大浓度; 6.9; 6.2; 5.8; ≥5. 最大单因子指数; 0.724; 0.81; 0.86. 超标率（%）; 0; 0; 0. 高锰酸盐指数; 最大浓度; 4.1; 4.8; 3.6; ≤6. 最大单因子指数; 0.683; 0.8; 0.6. 超标率（%）; 0; 0; 0. COD; 最大浓度; 18; 19; 18; ≤20. 最大单因子指数; 0.9; 0.95; 0.9. 超标率; 0; 0; 0. BOD5; 最大浓度; 3.5; 3.8; 3.8; ≤4. 最大单因子指数; 0.875; 0.95; 0.95. 超标率（%）; 0; 0; 0. 氨氮; 最大浓度; 0.297; 0.328; 0.286; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.297; 0.328; 0.286. 超标率; 0; 0; 0. 总磷; 最大浓度; 0.13; 0.13; 0.14; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.65; 0.65; 0.7. 超标率; 0; 0; 0. 总氮; 最大浓度; 0.78; 0.82; 0.85; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.78; 0.82; 0.85. 超标率; 0; 0; 0. 氟化物; 最大浓度; 0.76; 0.75; 0.74; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.76; 0.75; 0.74. 超标率; 0; 0; 0. 挥发酚; 最大浓度; ND; 0.0005; 0.0006; ≤0.005. 最大单因子指数; 0.03; 0.1; 0.12. 超标率; 0; 0; 0. 石油类; 最大浓度; 0.02; 00.02; 0.01; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.4; 0.4; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 阴离子表面活性; 最大浓度; 0.065; 0.077; 0.053; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.325; 0.385; 0.265. 超标率; 0; 0; 0. 硫化物; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.2. 最大单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 锌; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 最大单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 硫酸盐; 最大浓度; 56.6; 58.8; 55.9; ≤250. 最大单因子指数; 0.226; 0.235; 0.224. 超标率; 0; 0; 0. 氰化物; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.2. 单因子指数; 0.1; 0.1; 0.1. 超标率; 0; 0; 0. 苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 甲苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 二甲苯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 苯乙烯; 最大浓度; ND; ND; ND; /. 最大单因子指数; /; /; /. 超标率; /; /; /. 粪大肠菌群; 最大浓度; 24.9×10; 27.0×10; 35.4×10; ≤10000. 最大单因子指数; 0.049; 0.07; 0.54. 超标率; 0; 0; 0. 六价铬; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.04; 0.04; 0.04. 超标率; 0; 0; 0. 汞; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.0001. 最大单因子指数; 0.2; 0.2; 0.2. 超标率; 0; 0; 0. 砷; 最大浓度; 0.0018; 0.0014; 0.0012; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.036; 0.028; 0.024. 超标率; 0; 0; 0. 硒; 最大浓度; ND; 0.0005; 0.0011; ≤0.01. 最大单因子指数; 0.02; 0.05; 0.11. 超标率; 0; 0; 0. 锌; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 铜; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤1.0. 单因子指数; 0.025; 0.025; 0.025. 超标率; 0; 0; 0. 铅; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.05. 最大单因子指数; 0.01; 0.01; 0.01. 超标率; 0; 0; 0. 镉; 最大浓度; ND; ND; ND; ≤0.005. 最大单因子指数; 0.01; 0.01; 0.01. 超标率; 0; 0; 0. 由表3-4可知，根据地表水水质监测结果，淮河各断面监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 三、声环境 本项目位于潘集区经济开发区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境质量功能区的分类方法，区域为声环境质量3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，可不进行声环境现状监测，本项目未进行声环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边200m范围内均为工业用地及企业，无土壤敏感目标。 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。危废间、循环水池区域采取重点防渗措施，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。 五、生态环境质量现状 本项目位于潘集区经济开发区（北区），位于规划的工业园区内，项目为现状工业用地。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于潘集区经济开发区（安徽（淮南）现代煤化工产业园），项目安徽万华电气股份有限公司办公楼，南侧为安徽万华电气股份有限公司现有闲置厂房，西侧为园区内部道路，隔路西侧为园区现有闲置厂房。厂界周边500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，根据评价范围，以评价范围内环境敏感点作为保护目标，本项目周边500m范围内大气环境敏感目标分布见下表。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离/m; 规模; 坐标; 环境功能及保护级别. X; Y. 大气环境; 潘集经济开发区管委会; NE; 170; 办公人员，120人; 116.907307; 32.702720; GB3095-2012二级. 2、声环境 项目厂区四周均为规划工业用地及生产企业，厂界外50米范围内，无声环境保护目标。 3、地表水环境 项目地表水水体为淮河淮南段。 表3-6 项目环境敏感保护目标一览表 类别; 主要保护目标; 坐标/m; 性质、规模; 距离（km）; 方位; 保护级别. X; Y. 地表水环境; 淮河; /; /; 大型河流; 3.28; S; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于潘集区经济开发区（北区），为工业用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 营运期废气排放标准：项目非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表1排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表4排放限值。根据对标《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中未给出非甲烷总烃厂界、颗粒物标准限值，因此厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；塑料粒子上料环节产生颗粒物、非甲烷总烃基准排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，具体见下表。 表3-7 有组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. DA001; NMHC; 40mg/m3; 1.6kg/h; 车间或生产设施排气筒. DA002; 颗粒物; 20mg/m3; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t. 表3-8 厂界无组织污染物排放标准 时期; 污染物名称; 无组织排放监控限值. 运营期; 非甲烷总烃; 厂界; 4.0mg/m3. 颗粒物; 厂界; 1.0mg/m3. 表3-9 厂区内无组织排放控制标准（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后达到安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂接管标准要求后排入安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，出水排入含盐化工废水处理工程进行深度处理，尾水达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”（其中COD≤50mg/L），尾水回用，不外排。 表3-10 污水排放标准限值（单位：mg/L，pH值除外） 序号; 污染物; 园区污水处理厂接管标准mg/L; 《污水综合排放标准》表4三级排放标准mg/L; 本项目执行标准mg/L. 1; pH（无量纲）; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 500; 500. 3; BOD5; 350; 300; 300. 4; SS; 400; 400; 400. 5; NH3-N; 45; /; 50. 6; TN; 70; /; 70. 7; TP; 8; /; 8. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见下表。 表3-11 噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固废 项目产生的一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本次环评推荐总量控制指标如下： 废水：根据本项目工程分析计算，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，废水经安徽（淮南）现代煤化工产业园处理达标后回用，因此项目废水污染物总量纳入安徽（淮南）现代煤化工产业园总量控制指标之内。 废气：生产工序产生的大气污染物主要为粉尘和非甲烷总烃，本项目新增有组织VOCs排放量为0.27t/a、烟粉尘0.108t/a。 本项目需申请总量控制指标为：VOCS：0.27t/a、烟粉尘0.108t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为租赁现有厂房进行生产，施工期仅进行设备安装。本项目施工期的噪声对周围声环境的不利影响随着工程竣工，噪声影响将降低或消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放情况 本项目废气产排情况见表4-1。 本项目大气污染物无组织排放信息汇总见表4-2。 本项目废气例行监测要求汇总见表4-3。 |

表4-1  本项目废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表

| 工序 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理设施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  | 排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  |  | 无组织 |  |  |
|  |  | 废气量 m3/h | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 收集效率% | 治理工艺 | 去除效率% | 是否可行技术 | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排口 | 排放量t/a | 速率 kg/h |  |
| 上料 | 颗粒物 | 6000 | 12 | 833 | 5 | 90 | 集气罩+布袋除尘器 | 99 | 是 | 0.108 | 7.5 | 0.045 | DA002 | 1.2 | 0.5 | 2400 |
| 破碎 | 颗粒物 |  | 0.0015 | 2.5 | 0.015 | 100 | 布袋除尘器 | 99 | 是 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 6000 | 3 | 208 | 1.25 | 90 | 集气罩+二级活性炭 | 90 | 是 | 0.27 | 18.75 | 0.113 | DA001 | 0.3 | 0.125 | 2400 |
| 危废暂存 | 非甲烷总烃 | 500 | / | / | / | 90 | 集气罩+二级活性炭 | 90 | 是 | / | / | / | DA001 | / | / | 2400 |

表4-2  本项目无组织废气排放基本信息一览表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |
| 1 | 厂界 | 废气未被收集 | 颗粒物 | 密闭车间，提高废气收集效率，地面定期干法清洁 | GB31572-2015，含2024年修改单 | 1.0 |
| 2 | 厂界 | 废气未被收集 | 非甲烷总烃 | 加大废气收集效率，减少无组织排放 | GB31572-2015，含2024年修改单 | 4.0 |
| 3 | 厂区内 | 废气未被收集 | 非甲烷总烃 | 加大废气收集效率，减少无组织排放 | DB34/4812.6-2024 | 6（1h平均） |
| 4 | 厂区内 | 废气未被收集 | 非甲烷总烃 | 加大废气收集效率，减少无组织排放 | DB34/4812.6-2024 | 20（任意一次） |

表4-3  大气污染源监测计划

| 序号 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测频次 | 执行标准 | 限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA002 | 有机废气排放口 | 烟气流速，烟气温度，烟道截面积，烟气量，气压 | 颗粒物 | 1次/年 | GB31572-2015，含2024年修改单 | 20 |
| 2 | DA001 | 颗粒物废气排放口 | 烟气流速，烟气温度，烟道截面积，烟气量，气压 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | DB34/4812.6-2024 | 40 |
| 3 | 厂界 | / | 温度，湿度，气压，风速，风向 | 颗粒物 | 1次/年 | GB31572-2015，含2024年修改单 | 1.0 |
| 4 | 厂界 | / | 温度，湿度，气压，风速，风向 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | GB31572-2015，含2024年修改单 | 4.0 |
| 5 | 厂区内 | / | 温度，湿度，气压，风速，风向 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | DB34/4812.6-2024 | 6（1h平均）； 20（任意一次） |

*根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目不涉及通用工序，为登记管理。

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废气主要有上料环节产生的上料废气G1、烘干废气G2、熔融挤出有机废气G3及边角料不合格品破碎粉尘，污染物源强核算过程如下： （1）上料过程产生粉尘G1 本项目每次上料位于密闭操作间内，计量好后采用人工破袋的方式在集中供料系统人工投料至料斗内，物料倒入上料机料槽内，料槽三面包围，上方安装集气罩+皮帘收集投料粉尘，混合造粒废气统一处理后经15m排气筒排放（DA002）。配好粉料经密闭管道进入混料机内，密闭混料机将各种原料混合均匀后经密闭输送管道进入挤出机，混料过程密闭。料斗内物料根据计量配比密闭输送至混料机内密闭混料。混料过程密闭。上料粉尘产生量根据《2922塑料板、管、型材制造行业系数表》中“混料-颗粒物6千克/吨-产品”，粉尘产生量约为原料总量的0.6%，本项目产品总量为2000t/a，粉尘产生量约为12t/a，配料间密闭独立设置，料槽三面包围，上方设置集气罩加皮帘，收集效率为90%，布袋除尘器处理效率按照99%计，风机总风量为6000m3/h。车间密闭，地面定期采取干法清洁。经计算，有组织颗粒物排放量为0.108t/a、0.045kg/h，无组织排放量为1.2t/a、0.5kg/h。 表4-4 2922塑料板、管、型材制造行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 塑料板、管、 型材; 树脂、助剂; 配料、混合、挤出; 所有 规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 6. /; 有机废气; 千克/吨-原料; 1.5. （2）烘干废气G2 本项目PE塑料粒子容易吸潮，在混料前需要进行物料烘干，采用50~60℃烘干一小时，产生为水蒸气，于车间内无组织逸散。鉴于烘干温度较低，不会导致塑料粒子形态变化，有机废气暂存不考虑。 （3）熔融挤出有机废气G7 本项目采用塑料粒子PP/PE塑料粒子塑料管的生产材料，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年版）-292塑料制品行业系数手册，非甲烷总烃产污系数取值为1.50千克/吨-产品，项目产品年产量为2000t/a，则非甲烷总烃的产生量为3t/a，机头出料口顶设集气罩，收集效率按照90%计，收集后经二级活性炭装置处理后经15m排气筒DA001排放。 生产单元独立封闭，物料出口顶设集气罩，产生的废气收集后（集气率为90%）经二级活性炭吸附（处理效率为90%）处理后，引15m排气筒排放（DA001），则熔融挤出工序有组织废气产生量为2.7t/a，熔融挤出工序非甲烷总烃排放量为0.27t/a、排放速率为0.113kg/h，无组织排放量为0.3t/a、排放速率为0.125kg/h。 （4）危废库有机废气 厂房内西南侧设置10m2危废库一间，危废库内存储涉VOC废物为废机油、废活性炭、废包装桶，废活性炭在产生环节由专业人员更换后采用密闭桶装方式进行贮存，废原料桶加盖密闭，危险废物均采用密闭方式存储，危废贮存周期较短，在加大周转周期的基础上，危废库内基本不产生有机废气，综上危废库在贮存过程均采取密闭措施，有机废气产生量忽略不计，本次环评不予定量分析。 由于危废库内产生废气种类主要为有机废气，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6.2.3贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。”危废间面积为10m2，高度约为5m，换风次数按照每小时10次计，则总风量为500m3/h。本次环评要求危废间采取密闭抽风方式收集有机废气并入经二级活性炭吸附装置处理经15m排气筒DA001排放。 （5）不合格产品、边角料破碎粉尘 经核算一年不合格品、边角料产生量合计4t，经撕碎机撕成条状人工送入破碎机内进行破碎，破碎至5mm左右粒径回用于配料工序，根据产品中对破碎料质量掺比要求进行计量掺料。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年版）-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表-废PE/PP干法破碎，颗粒物产污系数取值为375克/吨-原料，则破碎粉尘产生量为1.5kg，破碎环节密闭，料斗顶设吸风管收集粉尘并入布袋除尘器处理经15m排气筒DA002排放。破碎粉尘有组织排放量为0.015kg/a（年破碎时间100h）。 2、废气污染治理设施可行性分析 - （1）集气设施 本项目熔融挤出环节产生有机废气采用生产单元密闭负压收集，其中4台熔融挤出机上料料口安装集气罩+皮帘密闭（正方形），切粒机料筒安装集气罩（圆形）+皮帘。采用集气罩收集，集气罩投影面积大于废气逸散面积，集气罩和产生废气的部位之间距离可低于40cm。经计算，各集气罩收集风速满足《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》中“上吸式外部排风罩1.0m/s（有毒气体）”的控制风速限值要求。生产过程均位于密闭生产车间，同时，生产过程关闭门窗，减少未收集废气的逸散。本项目集气罩尺寸及运行参数见下表。 表4-5 集气罩的尺寸及运行参数 产污 工序; 名称; 个数; 单个尺寸(mm); 单个投影面积(m2); 单个风量(m3/h); 收集风速(m/s). 上料机; 集气罩; 1; 1200*1200; 1.44; 6000; 1.157. 挤出机; 集气罩; 4; 直径600; 0.2826; 6000; 1.474. - (2)废气治理设施 本项目产生的上料粉尘经过收集后，经配套的布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求。熔融挤出产生的有机废气经收集后采用二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，有机废气排放浓度满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB344812.6-2024）表1排放限值。 本项目采用塑料颗粒挤出生产颗粒，产品重量为2000t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量A=0.57×1000÷2000=0.285kg/t-产品＜0.3kg/t-产品标准要求，因此本项目单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），颗粒物(粉尘)采用布袋除尘器处理，袋式除尘为颗粒物处理的可行性技术，有机废气采用二级活性炭吸附技术处理为可行技术。经核算颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放限值无组织排放浓度限值标准（浓度1mg/m3）要求。本项目排放的废气在正常工况下，做好废气的污染治理措施，加强管理，定期维护废气处理装置，保证环保设施正常运行，则本项目产生的废气对环境的影响是可以接受的。 （3）针对VOCs提出管控要求： 本项目无组织挥发性有机废气须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中管控要求，企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。企业后续不可随意更换涉VOCs原料，应按照环评要求，不涉及喷涂、喷墨等表面处理工序，不使用胶黏剂。本项目通风设备、生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 3、非正常工况 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下： （1）非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车时，首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 在非正常工况下，按照全厂建成后污染物排放最大情况给出，如下表所示。 表4-6 非正常工况下本项目各废气产生及排放情况汇总 污染源; 污染物; 排放情况; 执行标准. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间 h/次; 发生频次 次/a; 排放量 kg/a; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 1.25; 208; 0.5; 1; 0.625; 40; 1.6. DA002; 颗粒物; 5; 835.5; 0.5; 1; 2.5; 20; /. 由上表可知，非正常排放情况下，项目排放的非甲烷总烃、颗粒物均不满足相应排放标准限值要求，本次评价要求企业应定期检查废气处理装置，严格管理，避免非正常工况发生。 （2）非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4、大气环境防护距离 本项目无需设置大气环境影响专题，未进行大气环境防护距离的计算。项目废气收集处理后均达标排放，对周边环境影响较小，无需设置大气环境防护距离。 5、大气环境影响分析结论 根据大气环境现状分析，项目所在区域各基本污染物除PM2.5年平均浓度超标外，其他基本污染物质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。本项目不使用各类胶黏剂，不涉及喷涂工序，塑料制品加工采用新料，不使用再生塑料，从源头减少有机废气的产生，熔融挤出产生有机废气收集处理。上料环节位于密闭车间内独立工位，料斗上方安装密闭集尘装置，未被收集处理粉尘经密闭车间内沉降，定期干法清洁。根据现场调查，项目周边以工业企业为主，厂界外100米范围内未分布敏感目标，针对无组织废气排放，本项目通过加强管理，使用合格原料，本项目的建设对周边大气环境质量影响较小。 综上分析，本项目运营期废气排放对区域环境空气质量以及周边敏感点的影响不大。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水源强 （1）废水污染源强 本项目生产过程外排废水主要为员工生活污水。根据前述计算，各类排水量见表4-7。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 生活污水水质指标参照《生活污染源产排污系数手册》中“表1-1城镇生活源水污染物产生系数”中四区产污系数，废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-7。 表4-7 项目废水污染物产生与排放情况 时期; 污染源; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 拟采取的处理措施; 接管排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 营运期; 生活 污水; 646; pH; /; /; 化粪池预处理; /; /; 接管安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂. COD; 340; 0.22; 340; 0.22. BOD5; 160; 0.103; 160; 0.103. 氨氮; 32.6; 0.021; 32.6; 0.021. SS; 200; 0.129; 200; 0.129. TN; 44.8; 0.029; 44.8; 0.029. TP; 4.27; 0.003; 4.27; 0.003. 本项目产生的废水为生活污水，均接管安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，出水排入含盐化工废水处理工程进行深度处理，尾水达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”（其中COD≤50mg/L），尾水回用，不外排。 （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-8。 表4-8 废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 污染物; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口类型; 排放标准. DW001; 废水总排口; 116.907309 32.7003866; pH、COD、氨氮、TN、TP、SS、BOD5; 间接排放; 安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂; 间断排放; 一般排放口; 安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂接管标准. 2、废水处理达标可行性分析 （1）雨、污分流排水系统 本项目采用雨污分流，租赁厂区已建设完善雨污分流系统，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后在满足安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂的前提下排入园区污水管网，废水经园区污水处理厂处理后回用，不外排。 （2）废水处理依托可行性 ①安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂概况 - 安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂由淮南市产发集团所属淮南市国弘城镇建设投资有限公司投资建设，安徽聚源管理有限公司委托运维单位进行管理，污水处理厂设计处理能力1.0万m3/d；2017年6月19日取得环评批复，污水处理厂自2021年1月26日收纳废水，目前日均进水量不足2000m3/d，处理后的尾水已实现综合利用。 安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，该工艺是具有生物脱氮除磷功能的活性污泥法，其生化部分包括厌氧池、氧化沟、二沉池，具有耐冲击负荷、曝气功率密度大、投资费用较少、污泥沉降性能好等特点。 ②安徽（淮南）现代煤化工产业园园区污水处理厂服务范围 安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂收水范围为整个园区工业企业和公共区域初期雨水，本项目建设地点位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，所在区域属于安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂收水范围。目前，项目区域污水管网已配套建设，废水接入园区污水管网，最终进入安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂。 ③依托可行性分析 1）处理能力 安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂污水设计处理量为10000m3/d，目前污水处理规模为2000m3/d，剩余处理能力为8000m3/d。本项目运行后，新增废水排放量为2.15t/d，废水量较小，占污水处理厂剩余处理能力的0.027%，因此从污水量上考虑，项目接管可行。 2）处理工艺及水质要求 安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂收水范围为整个园区工业企业和公共区域初期雨水，本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园内，位于收水范围内。本项目废水主要为生活污水，不会对安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂处理工艺造成冲击，安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂可接纳本项目废水。 综上所述，本项目外排废水污染物排放浓度符合安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂接管标准，污水经园区污水管网排入安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂处理达标后回用，该污水处理厂有能力接纳项目运营后增加的废水，并且成熟的处理工艺可以确保达标回用于园内其他企业，不会降低地表水现有水环境功能，对项目周边水体水质的影响较小。 （3）废水类别、污染物项目、排放形式及污染防治设施 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后在满足安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂接管标准的前提下排入园区污水管网，排入含盐化工废水处理工程进行深度处理，尾水达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中“再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标”（其中COD≤50mg/L），尾水回用，不外排。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122－2020）单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目生活污水排入市政污水管网后进入安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂集中处理，处理达标后回用于园区。因此本项目生活污水排放未设置监控频次。 4、地表水环境影响评价结论 本项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。项目新增废水不直接排入区域地表水环境，接管安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂接管标准处理达标回用，对区域水环境质量影响较小。 三、噪声 （1）本项目运营期噪声源主要是上料机、熔融挤出机、冷却水塔、风机等设备所产生的噪声，噪声值在75~90dB（A）之间，设备位置以生产车间西南角为坐标原点，东西向为X轴，南北向为Y轴进行定位。各设备噪声声级见下表。 |
| --- | --- |

表4-11  项目主要噪声源排放源强（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 设备名称 | 单台噪声源强dB（A）/1m | 数量 | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 距室内边界声级dB（A） |  |  |  | 运行时段 昼 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑物外损失 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级dB（A） |  |  |  | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | E | S | W | N | E | S | W | N |  |  | E | W | S | N |  |
| 1 | 生产车间 | 挤出机 | 85 | 1 | 厂房隔声、设备基础减震、选用低噪声设备 | 0.88 | 39.2 | 1 | 49.53 | 39.28 | 5.78 | 54.11 | 41.10 | 43.12 | 59.77 | 40.33 | 8h | 20 | 14.93 | 16.90 | 32.38 | 14.17 | 1m |
| 2 |  | 挤出机 | 80 | 1 |  | 5.28 | 39.7 | 1 | 45.07 | 39.25 | 10.24 | 54.14 | 41.92 | 43.12 | 54.80 | 40.33 |  | 20 | 15.73 | 16.90 | 27.99 | 14.17 | 1m |
| 3 |  | 挤出机 | 75 | 1 |  | 9.8 | 40.33 | 1 | 40.46 | 39.34 | 14.83 | 54.06 | 42.86 | 43.10 | 51.57 | 40.34 |  | 20 | 16.65 | 16.88 | 25.01 | 14.18 | 1m |
| 4 |  | 挤出机 | 90 | 1 |  | 14.95 | 40.96 | 1 | 35.23 | 39.36 | 20.06 | 54.06 | 44.06 | 43.10 | 48.95 | 40.34 |  | 20 | 17.82 | 16.88 | 22.53 | 14.18 | 1m |
| 5 |  | 集中上料系统 | 85 | 1 |  | 11.81 | 12.94 | 1 | 41.80 | 11.82 | 13.72 | 81.59 | 52.58 | 63.55 | 62.25 | 46.77 |  | 20 | 26.37 | 36.84 | 35.64 | 20.66 | 1m |
| 6 |  | 破碎机 | 85 | 1 |  | 16.18 | 13.62 | 1 | 37.32 | 11.92 | 18.19 | 81.49 | 53.56 | 63.47 | 59.80 | 46.78 |  | 20 | 27.33 | 36.77 | 33.34 | 20.67 | 1m |
| 7 |  | 撕碎机 | 85 | 1 |  | 25.38 | 14.7 | 1 | 28.00 | 11.96 | 27.50 | 81.47 | 56.06 | 63.45 | 56.21 | 46.78 |  | 20 | 29.75 | 36.75 | 29.90 | 20.67 | 1m |
| 8 |  | 空压机 | 90 | 1 |  | 21.36 | 6.03 | 1 | 32.02 | 3.80 | 22.49 | 89.62 | 59.89 | 78.40 | 62.96 | 50.95 |  | 20 | 33.63 | 50.37 | 36.58 | 24.86 | 1m |
| 注：空压机均位于车间内设置独立操作间或隔声房内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-12  设备噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | -3.89 | 18.47 | 1.5 | 80 | 设备基础安装减震垫、隔声 | 昼间 |
| 2 | 风机 | 27.01 | 1.63 | 1.5 | 80 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | -6.03 | 28.39 | 1.5 | 80 |  |  |
| 备注：①厂房西南点为原点 |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测模式： 1、影响预测 ①预测内容和预测因子 预测内容：项目厂区东、西、南、北厂界。 预测因子：昼、夜间等效声级Ld、Ln。 ②预测模式 根据建设单位提供资料，本项目的生产设备均设置在厂房内，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界的噪声贡献值（本项目以租赁厂房所在企业大厂界作为预测项目厂界）。本项目预测结果详见下表： 表4-13 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 厂界名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 27.08; 24.51; 43.72; 18.35. 标准值; GB12348-2008中3类标准，即昼：65. 从上表可知，项目运营后采取合理减噪措施后，厂界噪声贡献值能满足达标排放要求，针对南厂界、西厂界，需合理安排生产节奏，避免高噪声设备同时启用，同时尽量避免高噪声设备如切割机等夜间工作，因此本项目建成运营期间厂界噪声贡献值昼间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)）（夜间不生产）。本项目采取隔声措施后，经过厂区厂房隔声措施效果，能够确保达标，不得影响周边环境。 （3）噪声污染防治措施 本项目位于工业厂区，厂区周边50m范围内没有声环境敏感点，项目拟采取的相关噪声治理措施有： ①从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备； ②合理布局，各高噪声设备采取相应的降噪、减振措施； ③设备运行过程中避免设备空开、空转现象，重视日常维护、保养工作； ④风机对进出风口采取消声措施，并在风机与管道连接部分做软连接，管道采取包扎措施等； ⑤对高噪声设备裁床、切割机等尽量安排在昼间进行生产加工，避开夜间。（4）声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023），对厂界噪声监测情况如下： 表4-14 噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 昼夜间厂界噪声; 1次/季; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 四、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾，一般固废包括生产过程产生的废包装材料、边角料、废气收集粉尘、检验不合格品和滤网；危险废物包括：废包装桶和废机油、含油抹布、手套、废活性炭。 检验不合格产品、切割边角料在产生部位直接返回至加工工序，不脱离产生点进行收集暂存使用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质；”、“不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质”，不合格产品、切割边角料不纳入固废管理。 （1）一般固体废物产生及处置情况 ①废包装材料：本项目使用塑料颗粒等产生废包装材料，年产生量约为0.1t/a，收集后暂存一般固废间，定期外售物资回收部门。 ②收集粉尘：根据工程分析，粉尘收集约10.7t/a，收集后按照一般固废处置或综合利用。 ③滤网：熔体压力比开机初始压力持续升高20%或以上时需要更换滤网，使用新料一般5天更换一次，每次更换重量约为4kg，年产生量为0.24t/a，根据《危险废物排除管理清单（2026年版）》：聚乙烯（PE）树脂、聚丙烯（PP）树脂、聚苯乙烯（PS）树脂、聚氯乙烯（PVC）树脂、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂等七类树脂造粒加工生产产品过程中产生的不合格产品、大饼料、落地料、水涝料以及过渡料。本项目滤网属于聚乙烯（PE）树脂、聚丙烯（PP）树脂进行熔融挤出生产管材，与造粒工序生产产品工序一致，因此滤网收集于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门。 表4-15 本项目一般工业固废产生及处理处置措施（单位：t/a） 序号; 废物名称; 产物工序; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 废包装材料; 原料使用; 一般固废; 292-009-07; 0.1; 收集后外售. 2; 收集粉尘; 废气处理; 一般固废; 292-009-66; 10.7; 收集后按照一般固废处置或综合利用. 3; 滤网; 生产加工; 一般固废; 292-009-66; 0.24; 收集后外售. 项目在厂房内建设1个一般固废仓库，并按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定进行建设，建成后用于一般工业固体废物临时贮存。建设项目一般固废的暂存区需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免产生渗滤液量，贮存、处置场周边设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险废物产生及处置情况 ①废包装桶：项目机油使用过程中会产生废包装桶，产生量约0.02t/a，产生的废包装桶属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废机油：本项目设备使用机油进行润滑，根据企业提供资料，产生量约0.2t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物类别为900-217-08。收集暂存于厂区危废暂存间收集后交由资质单位处理。 ③含油抹布、手套：机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 ④废活性炭：本项目有机废气采用二级活性炭装置处理，废气治理过程中产生废活性炭，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年，陈治良主编），活性炭使用量=吸附废气总产生量/0.3。根据工程分析，熔融挤出生产线活性炭吸附有机物量为3×90%×90%=2.43t/a、活性炭使用量为8.1t/a，废活性炭产生量为活性炭用量和吸附污染物量的总和，即10.53t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49”类危险废物，废物代码900-039-49，建设单位收集在厂区危废暂存间暂存后定期委托有此类危险废物处理资质单位进行处理。 表4-16 危险废物产生一览表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW08 900-249-08; 0.02; 辅料使用; 固; 有机物; 5d; T，I; 厂区暂存后交由有资质的单位处理处置. 2; 废机油; HW08 900-217-08; 0.2; 辅料使用; 液; 矿物油; 180d; T，I. 3; 含油抹布、手套; HW49 900-041-49; 0.01; 设备维护; 固; 矿物油; 100d; T/In. 4; 废活性炭; HW49 900-039-49; 10.53; 废气处理; 固; 有机物; 30d; T. 1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①选址可行性 本项目危废暂存间位于生产车间南侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，本项目危险废物贮存场所选址相符性见下表。 表4-17 危废暂存场选址符合性分析 GB18597-2023中要求; 相符性分析. 1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目危废暂存间不属于集中型暂存场所，目前已履行环评手续，不在生态红线区域内，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。. ②存储能力可行性分析 项目废机油采用18L/桶（桶直径约为0.3m，高0.35m）暂存，项目废机油产生量约0.2t/a，三个月清运一次，危废暂存间暂存废机油产生量约0.05t，则需要3个包装桶（单桶占地面积约0.07m2），则废机油占地面积约0.21m2。 项目废包装桶全年产生10个，每半年清运一次，单桶占地面积约0.01m2计，则废包装桶占地面积为0.05m2；含油抹布、手套采用袋装收集封存，占地面积为0.5m2。 项目废活性炭采用100kg/桶（桶直径约为0.4m，高0.8m）暂存，项目废活性炭产生量约10.53t/a，一个月清运一次，危废暂存间暂存废活性炭产生量约0.878t，则需要9个包装桶（单桶占地面积约0.13m2），则废活性炭占地面积约1.17m2。 则项目危废总占地面积约1.93m2，本次新建1座10m2危险废物暂存场所满足本项目危险废物暂存要求。 ③危废暂存场所内设置要求 危废暂存场所地面与裙脚采用达到标准要求防渗的材料建造，渗透系数≤10-12cm/s，防渗建筑材料须与危险废物相容。 危废暂存场所内设置有安全照明设施和观察窗口，场所四周设置边沟，建造径流疏导系统，同时做到“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存场所均按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的规定设置，通过规范设置危废暂存场所，可以保障危险废物暂存过程对周边环境不产生影响。 项目产生的危废严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求进行暂存和转移。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台账。 （3）污染防治措施 ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“五防”（防风、防雨、防晒、防盗、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 ②运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （4）环境管理要求： 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 7）危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。 8）危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；贮存易燃危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 （3）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为10kg/d、3t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 综上所述，经采取上述措施后，本项目固废均可得到有效处置，处置率100%，符合环保要求，不会对周围环境造成不良影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、地下水、土壤污染途径 企业租赁厂区已建立了完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。 本项目可能造成土壤和地下水污染的为危废间，危废间中暂存的废机油液态物料通过地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。 本项目危废间采取重点防渗措施，液态物料存储于密闭包装桶内，危废间地面设有边沟和集液池，以防止存储物料外泄进入外环境造成污染地下水和土壤造成污染。 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内液态物料存储设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废库，防渗措施如下： 危废库：采用10—15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危废间。 ②一般防渗区 主要包括生产厂房区域、原料库，采取15—20cm的水泥进行硬化。根据现场实际踏勘，厂区一般防渗区主要包括一般固废间、车间地面。 ③简单防渗区 主要包括厂区道路、绿化区等不会对地下水造成污染的区域，一般地面硬化的方式进行防渗处理。经现场踏勘，厂区地面均已进行硬化处理。 本项目地下水分区防渗措施见表4-18。 表4-18 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 简单防渗区; 厂区道路; 天然黏土层+一般地面硬化; 一般地面硬化. 一般防渗区; 车间地面、一般固废间、原料库; 采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点防渗区; 危废库; 采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-1cm/s。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. （3）日常检查工作：加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修；定期检查项目各污水、废水管道、防渗措施的完好性，厂区排水沟定期清淤，发现泄漏时应及时维修。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水水质造成影响。 六、环境风险分析 （1）物质危险性识别 根据风险导则识别有毒有害和易燃易爆危险物质，通过对全厂涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，涉及的危险物质主要有：油类物质废机油、废活性炭。 （2）生产系统危险性识别 本项目涉及危险物质的危险单元主要为危废库。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 计算结果如下表所示： 表4-19 全厂危险物质Q值计算一览表 序号; 危险物质名称; 最大存在量t; 临界量Qn/t. 1; 废机油; 0.05; 2500. 2; 废活性炭; 0.878; 50. 项目Q值Σ; 0.01758. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）油类物质临界量2500t，废活性炭因吸附各类有机废气，具有一定的毒性，其临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t计算。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，当Q＜1时，项目环境风险潜势为I，本次就风险物质的分布及可能的影响途径，提出相对应的风险防范措施。 1）风险物质的分布及可能的影响途径 根据调查，项目生产、使用、存储过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为油类物质废机油、废活性炭。本项目风险事故类型： ①废机油发生泄漏、火灾伴生环境事件； ②废气装置事故； 表4-20 项目危险单元识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 事故类型; 转移途径. 1; 仓储; 危废暂存间; 废机油; 泄露; 大气扩散. 火灾; 废水、雨水、消防废水等. 爆炸; 大气扩散. 2; 环保工程; 有机废气处理装置; 有机废气; 装置失效; 大气扩散. - 2）环境风险防范措施 - ①仓储泄漏风险防范措施 1、远离火种、热源。 2、周围采用防爆型照明、通风设施。 3、禁止使用易产生火花的设备和工具。 4、储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 5、贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”“职业病危害告知”等制度及标识。 6、加强生产设备、环保设备运行管理，厂区各设施及生产、危废存储区均按照相关标准及规范设置。废气处理设备和生产设备同步投入运行，废气处理设备发生故障时，企业采取停止生产的措施。 - ②火灾、爆炸风险防范措施 本项目选址位于安徽潘集经济开发区（北区），租赁园区现有闲置厂房，厂区已建设雨污分流系统。安徽潘集经济开发区（北区）已建设一座园区污水缓冲池，正常情况下，企业生产废水经“一企一管”进入缓冲池后，暂存于缓冲池后经管道输送至进入园区污水处理厂处理，事故状态下，园区污水缓冲池可临时作为事故水缓存装置，事故时，企业雨水管网关闭，企业内部事故水分批经污水管网进入缓冲池，污水缓冲池容积（1000m3，扣除日常暂存水量），事故结束后，缓冲池内污水经管道进入园区污水处理厂进行分批处理。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为辅料库、危废间发生泄漏、火灾，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 加大废气收集效率，选用粒径较大清洁塑料粒子，配套收集处置措施 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 密闭车间，提高废气收集效率，减少无组织排放 |  |
|  | DA002 | 颗粒物 | 上料料斗上方安装集气罩收集粉尘经布袋除尘器处理后经15mDA002排放。破碎粉尘密闭收集并入废气处理装置处理经DA002排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5 |
|  | DA001 | 非甲烷总烃 | 危废间内有机废气经密闭负压收集后并入废气处理装置，熔融挤出环节产生有机废气经集气罩收集采用二级活性炭装置处理后经15m排气筒DA001排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1 |
| 厂界 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 密闭车间，提高废气收集效率，减少无组织排放， | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界1m | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，安装隔声罩，厂界墙体隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目危险废物废机油、废包装桶、废活性炭、含油抹布手套等危险废物按照危险废物管理要求收集暂存于车间内南侧10m2危废暂存间，定期交由资质单位处理处置。一般固废分类收集暂存于一般固废间内，定期外售物资回收部门或综合利用。生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染防治措施 | 危废库重点防渗；车间地面、原料库一般固废暂存间一般防渗；厂区车间及路面简单防渗； |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施；储备应急物资，危废间规范化建设。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）与《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）的衔接 （1）根据《2017年国民经济行业分类注释》（按第1号修改单修订），本次工程属于“C2922塑料板、管、型材制造”，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（生态环境部令2019第11号），本项目总产能为2000t/a，不满足年产1万吨产能要求，应为登记管理。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）排污口规范化 建设单位应严格落实《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）、《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114号）等文件要求，按规定设置排放口。 |  |  |  |

六、结论

本项目为圣大管业年产一万吨管材管件生产项目，选址于潘集区经济开发区（北区）2号厂房，项目符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附表                        建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.308t/a | / | 1.308t/a | +1.308t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.57t/a | / | 0.57t/a | +0.57t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 646t/a | / | 646t/a | +646t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.22t/a | / | 0.22t/a | +0.22t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.103t/a | / | 0.103t/a | +0.103t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.129t/a | / | 0.129t/a | +0.129t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.021t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 滤网 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 10.7t/a | / | 10.7t/a | +10.7t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 10.53t/a |  | 10.53t/a | +10.53t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①